# Punto della situazione
Progetto Drone NBV

Riepilogo aggiornato delle attività svolte, stato attuale, workflow operativo, test eseguiti sulla camera in Gazebo e prossimi step

Data aggiornamento: 20 marzo 2026   |   Obiettivo finale: camera -> detector -> confidence -> next best view -> movimento autonomo del drone

# 1. Stato dei lavori

| Step | Contenuto | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup simulazione, script di avvio e baseline ROS 2 / PX4 | Completato |
| 2 | Test offboard ufficiale PX4/ROS 2 | Completato |
| 3 | Creazione pacchetto whale_nbv e primo offboard_controller.py | Completato |
| 4 | Controller aggiornato per ricevere target su topic /whale_nbv/goal_pose | Completato |
| 5 | Ripristino repository PX4-Autopilot e workflow sim_drone | Completato |
| 6 | Goal reached, waypoint manager, studio camera in Gazebo e decisione sull’architettura del bridge | In corso |

# 2. Aggiornamenti implementati

Validato il corretto avvio di PX4 SITL con Gazebo Classic, Micro XRCE-DDS Agent e container Docker ROS 2 ros2_px4.

Confermato il bridge ROS 2 / PX4 tramite visibilità dei topic /fmu/in/* e /fmu/out/* nel container.

Ripristinata la struttura Git del progetto: Progetto_Drone resta il repository principale, mentre PX4-Autopilot è tornata una repository Git autonoma e funzionante.

Risolto il problema utente nel container ROS 2 ("I have no name!"): ora esiste un utente andrea con UID/GID 1000, HOME corretto e logging ROS 2 funzionante.

Confermato il workflow di avvio con sim_drone / launch_simulation.sh: apertura di PX4 + Gazebo, XRCE Agent e shell ROS 2 di base.

Aggiornato il nodo whale_nbv/offboard_controller.py per ricevere target su /whale_nbv/goal_pose e verificare il raggiungimento del target usando odometry + velocità di stabilizzazione.

Preparato anche waypoint_manager.py come componente separato e riutilizzabile per future missioni multi-waypoint.

Il nodo offboard_controller.py è il primo nodo applicativo del progetto e fa da ponte tra la logica ROS 2 e PX4. Il suo ruolo è mantenere attiva la modalità offboard, pubblicare il target di volo corrente, inviare OFFBOARD/ARM e verificare se il drone ha realmente raggiunto il target in modo stabile.

Scoperto che, nel launch PX4/Gazebo attuale, la camera è visibile e pubblica topic Gazebo, ma i topic ROS 1 del plugin non compaiono automaticamente anche con roscore attivo.

| Topic | Messaggio | Funzione |
| --- | --- | --- |
| /fmu/in/offboard_control_mode | OffboardControlMode | Mantiene vivo l’offboard |
| /fmu/in/trajectory_setpoint | TrajectorySetpoint | Imposta il target di volo corrente |
| /fmu/in/vehicle_command | VehicleCommand | Invia OFFBOARD, ARM e LAND |

Decisione architetturale attuale: non modificare il launch profondo di Gazebo/PX4; mantenere il controllo volo in ROS 2/Python e introdurre un bridge C++ separato per convertire il topic camera di Gazebo in un topic immagine ROS 2.

## Logica interna aggiornata

Il nodo non parte più con un target di fallback interno: resta in attesa del primo target pubblicato su /whale_nbv/goal_pose.

Il topic usato è geometry_msgs/msg/PoseStamped.

La posizione target viene letta da pose.position.x/y/z.

L’orientamento viene letto come quaternione da pose.orientation e convertito in yaw.

Solo dopo la ricezione del primo target il nodo inizia a pubblicare OffboardControlMode e TrajectorySetpoint, poi invia i comandi di OFFBOARD e ARM dopo i cicli iniziali di sicurezza.

I nuovi target successivi aggiornano il setpoint corrente senza riavviare il nodo.

Il nodo sottoscrive anche /fmu/out/vehicle_odometry con QoS compatibile PX4 e calcola distanza dal target + norma della velocità.

Viene pubblicato /whale_nbv/goal_reached quando il drone entra nella tolleranza di posizione ed è anche sufficientemente fermo; questa logica è utile per mission manager e planner successivi.

Questa modifica rende il controller compatibile con l’architettura finale del progetto: invece di pilotare il drone verso un setpoint hardcoded, il nodo può ricevere target da componenti esterni e segnalare quando il target è stato davvero raggiunto e stabilizzato. In questo modo il futuro detector / planner non dovrà toccare il controllo di basso livello.

# 4. Workflow operativo attuale

Sequenza consigliata di avvio

Host: sim_drone / ./launch_simulation.sh

Container shell base: mkdir -p ~/.ros/log; source /opt/ros/humble/setup.bash; source /ws_host/ros2_ws/install/setup.bash

Nuovo terminale container: ros2 run whale_nbv offboard_controller

Altro terminale container: ros2 topic pub /whale_nbv/goal_pose geometry_msgs/msg/PoseStamped ... --once

## Comandi utili

docker exec -it ros2_px4 bash

cd /ws_host/ros2_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

source install/setup.bash

colcon build --packages-select whale_nbv

ros2 topic list | grep fmu

ros2 topic echo /whale_nbv/goal_reached

ros2 topic echo /fmu/out/vehicle_odometry

## Esempio di target di test

ros2 topic pub /whale_nbv/goal_pose geometry_msgs/msg/PoseStamped "

header:

frame_id: 'map'

pose:

position:

x: 0.0

y: 0.0

z: -5.0

orientation:

x: 0.0

y: 0.0

z: 0.0

w: 1.0

" --once

# 5. Punto raggiunto

La base di simulazione e controllo è ora stabile e ripetibile. Oltre al setup iniziale, sono stati consolidati: il workflow sim_drone, la visibilità dei topic PX4 in ROS 2, il fix dell’ambiente utente nel container, la ricezione di target dinamici su /whale_nbv/goal_pose e la verifica del raggiungimento del target tramite odometry + velocità. In parallelo è stato aperto il filone camera in Gazebo, con test reali sui modelli già presenti in PX4 e su una camera RGB pura aggiunta manualmente a iris.

# 6. Prossimi step consigliati

Tenere il launch PX4/Gazebo attuale il più stabile possibile, evitando modifiche profonde all’orchestrazione di Gazebo.

Usare la direzione “camera in Gazebo” come prossimo blocco di lavoro, non ancora la perception completa.

Riprendere il modello iris con camera RGB pura in Gazebo come base di sperimentazione per il feed immagine.

Implementare un piccolo bridge C++ separato che legga il topic Gazebo della camera e pubblichi un topic ROS 2 standard (sensor_msgs/Image).

Lasciare in Python il resto della logica applicativa: detector, confidence, waypoint / planner e controllo.

Solo dopo il bridge verificare la disponibilità reale del topic immagine in ROS 2 e passare all’integrazione di un primo detector ArUco.

Tenere ROS 1 come possibile soluzione tampone solo per simulazione, ma non come direzione architetturale principale del progetto.

# 7. Sintesi finale

Il progetto dispone ora di una baseline funzionante per il controllo del drone e di una decisione architetturale più chiara sul ramo sensori. I test svolti hanno mostrato che la parte camera non è un semplice dettaglio di launch: i modelli PX4/Gazebo con camera possono funzionare a livello simulatore, ma l’esposizione diretta dei topic ROS 1 non è risultata lineare nel setup corrente. Per questo la direzione scelta è: mantenere stabile il launch esistente, mantenere la logica alta in ROS 2/Python e introdurre un bridge C++ dedicato solo al passaggio immagine da Gazebo a ROS 2. Il prossimo vero milestone non è ancora il NBV completo, ma la chiusura del blocco “camera in Gazebo -> topic ROS 2 immagine”.