PX4 + Gazebo (host) + ROS 2 (Docker) + Micro XRCE-DDS — Project Summary

Andrea Albasini — Updated recap (includes whale-detection / Next Best View project context)

# Obiettivo

Simulare un drone (PX4 SITL + Gazebo Classic) e collegarlo a ROS 2 tramite uXRCE-DDS, così da poter sviluppare e testare un algoritmo di percezione/decision making.

Progetto applicativo: drone che rileva balene (whale detection) e pianifica traiettorie/pose camera per massimizzare la probabilità di acquisire nuove osservazioni utili tramite un algoritmo di Next Best View (NBV).

Setup minimo richiesto: Gazebo + PX4 in esecuzione sull’host; ROS 2 Humble in Docker che vede i topic PX4 (/fmu/*) per integrare nodi di percezione e pianificazione.

# Stato attuale

PX4 SITL + Gazebo Classic avviati con modello Iris (un solo drone visibile).

Micro XRCE-DDS Agent compilato correttamente (MicroXRCEAgent costruito e linkato).

Docker installato e funzionante (hello-world OK; utente aggiunto al gruppo docker).

Container ROS 2 Humble avviato (osrf/ros:humble-desktop); ROS 2 funziona (ros2 topic list mostra /fmu/*).

Verificata la ricezione di almeno un topic in uscita (es. /fmu/out/vehicle_odometry) e corretto l’uso del topic vehicle_status (v2).

# Decisioni prese

Separazione host/container: Gazebo + PX4 sull’host, ROS 2 dentro Docker (per isolare dipendenze e mantenere host pulito).

Networking: uso di --net=host per semplificare la comunicazione UDP tra PX4 (uXRCE client) e Micro XRCE-DDS Agent/ROS 2.

CMake: installato CMake recente via snap quando serviva per dipendenze (evitando CMake 3.16 del sistema).

Asio: rimosso libasio-dev di sistema per evitare conflitti con la versione usata da Fast-DDS (errore make_strand).

# Architettura

Host: PX4 SITL + Gazebo Classic (simulazione dinamica + sensori).

Host: Micro XRCE-DDS Agent (bridge uXRCE <-> DDS).

Docker: ROS 2 Humble + px4_msgs + px4_ros_com (o equivalente) per esporre i topic PX4 in ROS 2.

Nodi ROS 2 applicativi (da sviluppare):

Nodo percezione: acquisizione camera/immagini (da Gazebo o pipeline ROS) + whale detector (es. rete neurale / classico).

Nodo stima: fusione e tracking delle detections (es. filtro di Kalman/particle) + mappa di confidenza.

Nodo NBV planner: calcolo della prossima posa/waypoint che massimizza informazione attesa (information gain) o riduce incertezza.

Nodo offboard PX4: pubblica OffboardControlMode + TrajectorySetpoint / VehicleCommand per far muovere il drone.

# Tecnologie usate

PX4 Autopilot (SITL).

Gazebo Classic (sitl_gazebo-classic).

Micro XRCE-DDS Agent (eProsima) per bridge uXRCE-DDS.

ROS 2 Humble (Docker image: osrf/ros:humble-desktop).

Docker (docker.io su Ubuntu 20.04).

DDS stack (Fast-DDS / Fast-CDR) gestito tramite build del Micro XRCE-DDS Agent / dipendenze.

# Problemi incontrati e come sono stati risolti

CMake troppo vecchio (3.16) durante build delle dipendenze (fastcdr richiede >= 3.20). Fix: install CMake via snap e mettere /snap/bin in PATH.

Incoerenza tra cmake usato in shell diverse (cmake 3.16 vs 4.x). Fix: export PATH="/snap/bin:$PATH" e hash -r nella stessa shell che compila.

Errore Fast-DDS: make_strand not declared (tipico mismatch Asio). Fix: rimozione libasio-dev e uso delle dipendenze Boost appropriate.

Errore include Fast-DDS (DomainParticipantFactory.hpp missing) quando Fast-DDS non veniva effettivamente trovato/compilato. Fix: assicurare che il profilo FastMiddleware e relative dipendenze siano correttamente abilitate o installate.

Docker 'permission denied' su /var/run/docker.sock. Fix: sudo usermod -aG docker $USER + newgrp docker (o logout/login).

ros2 --version non supportato: è normale, usare 'ros2 --help' o 'ros2 topic -h'.

# Problemi aperti

Definire la pipeline immagini: come ottenere feed camera (Gazebo plugin / ROS bridge) e formato messaggi (sensor_msgs/Image, CameraInfo).

Definire interfaccia NBV: input (mappa confidenza / detections / state) e output (setpoint) + criterio di ottimizzazione (IG, entropy reduction, coverage).

Offboard control in PX4: garantire che i messaggi di offboard vengano inviati con frequenza adeguata e che il vehicle sia armato e in offboard mode.

Gestione persistente del container (riusare lo stesso container e aprire più terminali con docker exec).

Versioning/workspace ROS2: assicurare che px4_msgs e i pacchetti siano buildati e source-ati correttamente all’avvio del container.

# Prossimi step

Stabilizzare workflow di avvio (script): 1) PX4+Gazebo, 2) XRCE Agent, 3) container ROS2, 4) nodi applicativi.

Dentro ROS2: creare un pacchetto 'whale_nbv' con nodi: detector_stub -> tracker -> nbv_planner -> offboard_controller.

Validare offboard: pubblicare un TrajectorySetpoint fisso e verificare che il drone si muova in SITL.

Integrare camera: spawn di camera sul drone, pubblicazione su ROS2, e primo detector (anche dummy).

Implementare NBV semplice: griglia di candidate viewpoints + scoring (confidenza/distanza/angolo) -> comando al drone.

Iterare su NBV: information gain basato su mappa probabilistica, vincoli dinamici e sicurezza.

# Comandi importanti (recap operativo)

## 1) Avvio PX4 + Gazebo (HOST)

cd ~/Documents/Progetto_Drone/PX4-Autopilot
make px4_sitl gazebo

## 2) Build Micro XRCE-DDS Agent (HOST)

cd ~/Documents/Progetto_Drone/Micro-XRCE-DDS-Agent
# (opzionale) assicurarsi di usare cmake da snap quando serve
export PATH="/snap/bin:$PATH"
hash -r

rm -rf build
mkdir -p build && cd build
cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make -j$(nproc)

## 3) Avvio Micro XRCE-DDS Agent (HOST)

# se non è in PATH, lanciare dall'output build
cd ~/Documents/Progetto_Drone/Micro-XRCE-DDS-Agent/build
./MicroXRCEAgent udp4 -p 8888
# (lasciare questo terminale aperto: mostra log di create_topic/datawriter, ecc.)

## A cosa serve l'Agent?

Micro XRCE-DDS Agent è il ponte tra il client uXRCE che gira su PX4 (micro-ROS/uXRCE) e il mondo DDS/ROS 2. Riceve pacchetti uXRCE (tipicamente UDP) e li 'traduce' in entità DDS (participant/topic/publisher/datawriter), rendendo disponibili i topic PX4 in ROS 2.

## 4) Install/Enable Docker (HOST)

sudo apt update
sudo apt install -y docker.io
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker   # oppure logout/login
docker run --rm hello-world

## 5) Avvio ROS 2 Humble in Docker (HOST -> container)

docker run -it --rm   --net=host   -v ~/Documents/Progetto_Drone:/ws_host   -w /ws_host   osrf/ros:humble-desktop

## 6) Setup environment ROS 2 (DENTRO container)

source /opt/ros/humble/setup.bash
# se hai un workspace buildato:
source /ws_host/ros2_ws/install/setup.bash

## 7) Verifiche topic PX4 (DENTRO container)

ros2 topic list | grep -E "fmu|px4" | head -n 50
ros2 topic list | grep vehicle_status
ros2 topic echo /fmu/out/vehicle_odometry --once
# nota: vehicle_status è /fmu/out/vehicle_status_v2 (non /vehicle_status)
ros2 topic echo /fmu/out/vehicle_status_v2 --once

## 8) Usare un container 'named' + aprire nuovi terminali

# Avvio persistente (non --rm) con nome:
docker run -it   --net=host   --name ros2_px4   -v ~/Documents/Progetto_Drone:/ws_host   -w /ws_host   osrf/ros:humble-desktop

# In un ALTRO terminale host, aprire una shell nel container già avviato:
docker exec -it ros2_px4 bash

# (opzionale) per vedere container attivi:
docker ps

# per fermare:
docker stop ros2_px4

## Note pratiche (PATH/CMake)

Se 'cmake --version' mostra 3.16, assicurati di avere /snap/bin prima di /usr/bin nel PATH e di fare 'hash -r' nella stessa shell.

Se lanci cmake/make da un nuovo terminale, riesporta PATH (non è persistente a meno di metterlo in ~/.bashrc).