# Punto della situazione
Progetto Drone NBV

Riepilogo delle attività svolte, stato attuale e comandi operativi

Data: 6 marzo 2026 Obiettivo finale: costruire una pipeline in simulazione detector -> confidence -> next best view planner -> movimento autonomo del drone. Focus di oggi: stabilizzare la simulazione, validare il controllo offboard e creare il primo nodo ROS 2 del progetto.

# Stato dei lavori

| Step | Contenuto | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup della simulazione e script di avvio | Completato |
| 2 | Test offboard ufficiale PX4/ROS 2 | Completato |
| 3 | Creazione del pacchetto whale_nbv e del nodo offboard_controller.py | Completato |
| 4 | Controller parametrico / gestione target multipli | Prossimo step |

# 1. Attività completate oggi

## Step 1 - Setup e avvio della simulazione

• Verifica del corretto avvio di PX4 SITL con Gazebo Classic.

• Verifica del corretto avvio del Micro XRCE-DDS Agent.

• Verifica del container Docker ROS 2 ros2_px4 e della visibilità dei topic /fmu/in/* e /fmu/out/*.

• Creazione e pulizia dello script launch_simulation.sh.

• Rimozione del terminale ROS2 Check dal workflow principale, lasciandolo come controllo manuale quando serve.

• Creazione dell alias sim_drone per lanciare tutta la simulazione da un solo comando.

• Correzione dei permessi di ros2_ws, così i file creati dal container sono modificabili dall host.

• Fix permanente della variabile HOME dentro la shell ROS 2 aperta da launch_simulation.sh.

## Step 2 - Test offboard ufficiale

Comando eseguito: ros2 run px4_ros_com offboard_control

• Il drone è entrato in modalità offboard.

• Il drone si è armato correttamente.

• Il drone è andato in hover senza errori.

## Step 3 - Pacchetto ROS 2 del progetto

• Creazione del pacchetto whale_nbv dentro ros2_ws/src.

• Creazione del file whale_nbv/offboard_controller.py.

• Aggiornamento di setup.py per registrare l eseguibile ROS 2 offboard_controller.

• Build del pacchetto con colcon build --packages-select whale_nbv.

• Test riuscito del nodo personalizzato con decollo e hover corretti.

# 2. Descrizione del nodo creato: offboard_controller.py

## Scopo del nodo

offboard_controller.py è il primo nodo applicativo del progetto. Il suo ruolo è fare da ponte tra la logica ROS 2 e PX4: pubblica i messaggi necessari per mantenere il veicolo in offboard, invia il setpoint desiderato e manda i comandi per attivare la modalità OFFBOARD e l ARM.

## Messaggi pubblicati

| Topic | Messaggio | Funzione |
| --- | --- | --- |
| /fmu/in/offboard_control_mode | OffboardControlMode | Mantiene vivo l offboard |
| /fmu/in/trajectory_setpoint | TrajectorySetpoint | Imposta il target di volo |
| /fmu/in/vehicle_command | VehicleCommand | Invia OFFBOARD e ARM |

## Logica interna attuale

• Il timer gira a 10 Hz e continua a pubblicare OffboardControlMode e TrajectorySetpoint.

• Per i primi cicli il nodo pubblica solo i messaggi di controllo, così PX4 vede un flusso valido prima del cambio modalità.

• Dopo alcuni cicli invia il comando per entrare in OFFBOARD.

• Subito dopo invia il comando di ARM.

• Il setpoint attuale è fisso: posizione [0.0, 0.0, -5.0] con yaw = 0.0, quindi il drone decolla e si stabilizza in hover a circa 5 metri.

## Perché questo nodo è importante

Questo nodo è la prima base concreta dell architettura finale. In futuro riceverà target generati dal planner NBV, dal detector o da un mission manager, ma già ora dimostra che il progetto può comandare il drone da un nodo ROS 2 scritto internamente.

## Evoluzione prevista

Il prossimo passo è trasformare offboard_controller.py in un controller più flessibile: target parametrico, waypoint multipli o ricezione del target da un altro nodo. Questo prepara l integrazione con detector, stima della confidence e next best view planner.

# 3. Comandi utili e workflow attuale

Avvio completo della simulazione

sim_drone - Apre PX4 SITL, XRCE Agent e ROS2 Shell.

offboard_drone - Entra nel container, fa i source necessari e lancia il nodo whale_nbv offboard_controller.

## Comandi manuali di debug

docker exec -it ros2_px4 bash

cd /ws_host/ros2_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
colcon build --packages-select whale_nbv

cd /ws_host/ros2_ws
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 run whale_nbv offboard_controller

# 4. Punto raggiunto e prossimo step

La base di simulazione e controllo è pronta. Oggi sono stati completati setup, test offboard ufficiale e primo nodo ROS 2 personalizzato. Il prossimo step consigliato è rendere offboard_controller.py parametrico o capace di ricevere target diversi, così da prepararlo all integrazione con il planner NBV.