Roadmap per la simulazione del drone NBV

Flusso operativo iniziale per PX4 + Gazebo Classic + ROS 2 + Next Best View

| Obiettivo | Chiudere la prima pipeline di simulazione: controllo offboard stabile, sensore/camera in simulazione, detector stub e primo ciclo NBV. |
| --- | --- |
| Baseline attuale | PX4 SITL + Gazebo Classic, Micro XRCE-DDS Agent, ROS 2 Humble in Docker e topic /fmu/* già visibili. |

# Roadmap operativa

## Step 1 — Stabilizzare il baseline e il workflow di avvio

• Usare un container Docker persistente e non usa-e-getta.

• Creare script di avvio separati per PX4+Gazebo, XRCE Agent e ingresso nel container ROS 2.

• Verificare sempre gli stessi topic di base prima di sviluppare altro.

• Output atteso: ambiente ripetibile e riavviabile in pochi minuti.

## Step 2 — Validare il controllo offboard minimo

• Compilare px4_msgs e px4_ros_com nel workspace ROS 2.

• Eseguire l’esempio ufficiale di offboard control.

• Verificare: arm, passaggio in offboard, salita a quota fissa, hovering.

• Output atteso: il drone si muove da un nodo ROS 2.

## Step 3 — Creare il pacchetto di progetto whale_nbv

• Organizzare i nodi principali: offboard_controller, detector_stub, tracker_stub, nbv_planner e mission_manager.

• Separare chiaramente controllo, percezione, tracking e pianificazione.

• Output atteso: workspace pulito e pronto per iterare.

## Step 4 — Integrare la camera/sensore in simulazione

• Usare inizialmente un modello con camera verso il basso.

• Verificare la presenza dei topic camera e la lettura dei messaggi in ROS 2.

• Output atteso: feed sensore affidabile su cui costruire la percezione.

## Step 5 — Inserire un detector stub

• Non partire da una rete neurale reale.

• Pubblicare detection sintetiche con confidence, posizione stimata e visibilità nel campo visivo.

• Output atteso: una misura di confidenza testabile e controllabile.

## Step 6 — Implementare un NBV semplice e chiudere il loop

• Generare candidate viewpoints attorno al target.

• Assegnare uno score basato su distanza, angolo, costo di movimento e confidenza attesa.

• Inviare al controller la posa migliore quando la confidence è bassa.

• Output atteso: il drone si riposiziona in autonomia per migliorare l’osservazione.

# Criteri per considerare concluso uno step

| Step | Definizione di fatto |
| --- | --- |
| Offboard | Il drone arma, entra in offboard e mantiene un hovering a comando in modo ripetibile. |
| Camera | I topic sensore sono leggibili a ogni avvio e i messaggi arrivano con frequenza stabile. |
| Detector stub | La confidence cambia in modo coerente con posizione, quota o orientamento del drone. |
| NBV v0 | Quando la confidence scende sotto soglia, viene selezionata una viewpoint migliore. |
| Loop end-to-end | Il cambio viewpoint produce un aumento osservabile della confidence sintetica. |

# Primo task consigliato

Completa il test offboard ufficiale e poi replica lo stesso comportamento in un tuo nodo offboard_controller.py. È il prerequisito tecnico che sblocca tutti gli step successivi.